1	Schiedel KERANOVA

Einwandiges Schornstein-Sanierungssystem aus W3G-Profilrohren in Elementbauweise. Bestehend aus 1,33 m hohen keramischen isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², sowie flexiblen Abstandshaltern, gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.3-3334.

Geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen, flüssigen 
und festen Brennstoffen (Betriebsweise nach Tabelle), zum Einbau in bestehende Schornsteine.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschorn-steinfegermeister erforderlich.

1.1	Schornstein-Sanierungssystem aus W3G-Profilkeramik

1.1.1	.......... stgm	Schiedel KERANOVA	 
(Gesamthöhe)

Typ:  KER..................
Lichter Ø ............ mm

Tabelle (bitte ankreuzen):

Brennstoff / Betriebsweise / Abgastemperatur

□  Gas, Öl, Fest / Unterdruck, Trockenbetrieb / max. 400°C

□  Gas, Öl, Fest / Unterdruck, Feuchtbetrieb / max. 400°C

□  Gas, Öl, -       / Überdruck, Feuchtbetrieb / max. 200°C

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern

und auszuführen:

1.2.1       	...... St.	Kondensattopf mit Ablaufrohr (Länge 500 mm, Außen-Ø 32 mm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2       	...... St.	Kondensatrohr-Adapter von Ø 32 mm auf Ø 40 mm, Länge 80 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.3       	...... St.	Profilrohr 66 mit Manschette und Abstandshaltern, 
Bauhöhe 665 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.4       	...... St.	Profilrohr 133 mit Manschette und Abstandshaltern, 
Bauhöhe 1330 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.5	...... St.	Wärmedämmung als Halbschalenmatte, Bauhöhe 660 mm

(ab Ø 140 mm)

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.6	...... St.	Wärmedämmung als Dämmrohr, Bauhöhe 1000 mm

(ab Ø 140 mm)

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.7	...... St.	Universalstutzen 90° für Putztür- und Rauchrohranschluss

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.8	...... St.	Universalstutzen 45° für Rauchrohranschluss

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.9	...... St.	T-Stück für Putztür- und Rauchrohranschluss, 
Bauhöhe 332 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.10	...... St.	Revisionsverschluss für Öl- und Gasfeuerung, im Unter- und Überdruckbetrieb (Abgastemperatur ≤ 200°C)

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.11	...... St.	Revisionsverschluss für Festbrennstoffe, im Unterdruckbetrieb

Material:
	Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.12	...... St.	Steck-Adapter für Brennwert- und Niedertemperaturgeräte (Abgastemperatur ≤ 200°C) inkl. Gleitmittel, Schneidwerkzeug 
und Anleitung

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.13	...... St.	Mauerschelle für oberen Putztüranschluss

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.14	...... St.	Statische Manschette für Rohrsteckverbindung

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.15	...... St.	Schachtabdeckung mit Befestigungsmaterial

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.16	...... St.	Mündungskonus, Bauhöhe 130 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.17     	...... St. 	Regenhaube

Material:

Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.18      ...... St. 	Zuluftgitter für Hinterlüftung

Material:

Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.19      ...... St. 	Putztür aus Aluminium / matt, gasdicht

Material:

Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.20      ...... St. 	Montagerahmen 120 für Putztür, Einbautiefe 120 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.21	...... St. 	Montagerahmen 300 für Putztür, Einbautiefe 300 mm

Material:

Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.22	...... St.	Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.23	...... St.	Adapter für Zugbegrenzer

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.24	...... St.	Adapter für Doppelwandfutter, 
Anschluss-Ø ……… mm der Feuerstätte

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.25	...... St.	Doppelwandfutter für Universalstutzen, 
Anschluss-Ø ……… mm der Feuerstätte

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.26	...... St.	Anschlussblende, weiß RAL 9010, mit Befestigungsmaterial

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.27	...... St.	Rapid fugendicht für alle Brennstoffe, bei Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.28	...... St.	Rotempo Fugenmasse für Öl- und Gasfeuerung, bei Überdruckbetrieb (Abgastemperatur ≤ 200°C)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.29      ...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40)

vom Kondensattopf an die Hausentwässerung, unter Beachtung 
der Vorschriften nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:		G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. % MwSt.:

Gesamt: