1	Schiedel PRIMA PLUS

Einwandiges Schornstein-Sanierungssystem aus Edelstahl in Element-bauweise. Bestehend aus Edelstahl Werkst.-Nr. 1.4404, mit Steckmuffen-verbindung und flexiblen Abstandshaltern, gemäß CE Leistungserklärung 
Nr. DE-010-DOP-2015-08-01, sowie Nr. DE-011-DOP-2015-08-01.

Geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen, flüssigen 
und festen Brennstoffen (Betriebsweise nach Tabelle), zum Einbau in bestehende Schornsteine.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers, unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen 
und der technischen Unterlagen des Herstellers einbauen.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschorn-steinfegermeister erforderlich.

1.1	Schornstein-Sanierungssystem aus Edelstahl

1.1.1	.......... stgm	Schiedel PRIMA PLUS

(Gesamthöhe)

Typ:  PPL .................
Lichter Ø ............ mm

Tabelle (bitte ankreuzen):

Brennstoff / Betriebsweise / Abgastemperatur

□  Gas, Öl, Fest / Unterdruck, Trockenbetrieb / max. 600°C

□  Gas, Öl, -       / Unterdruck, Feuchtbetrieb / max. 600°C

□  Gas, Öl, -       / Überdruck, Feuchtbetrieb / max. 200°C

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern

und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Kondensatschale mit Ablauf seitlich, Bauhöhe 70 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2	...... St.	Kondensatschale mit Ablauf unten, Bauhöhe 50 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.3	...... St.	Fußteil für Kondensatschale (mit Ablauf unten), Bauhöhe 170 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.4	...... St.	Putztüranschluss rund, Bauhöhen bis Ø 140 mm = 283 mm, 
ab Ø 150 mm = 325 mm, ab Ø 250 mm = 450 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.5	...... St.	Revisionsverschluss FU für Gas- und Ölfeuerung,
im Überdruck- und Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.6	...... St.	Revisionsverschluss FE für feste Brennstoffe,
im Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.7	...... St.	Putztüranschluss eckig (inkl. Kondensatsperre) für feste Brennstoffe, 
im Unterdruckbetrieb, Bauhöhe 325 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.8	...... St.	T-Stück für Anschluss 90°, für Unterdruckbetrieb 

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.9	...... St.	Anschluss 90° für T-Stück (passend zu Pos. 1.2.8 u. 1.2.10), 
für Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.10      ...... St.	T-Stück für Anschluss 90°, Abgang reduziert,
	Anschluss-Ø ……… mm, für Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.11       ...... St.	Anschlussfutter einwandig, kürzbar, für T-Stück (passend zu Pos. 1.2.8),

Kesselseite Ø ……… mm, für Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.12       ...... St.	T-Stück für Anschluss 90°- eingesteckt, für Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.13       ...... St.	Anschluss 90° für T-Stück - eingesteckt (passend zu Pos. 1.2.11),

für Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.14       ...... St.	Anschlussfutter einwandig, kürzbar, für T-Stück - eingesteckt

Kesselseite Ø ……… mm, (passend zu Pos. 1.2.11), Baulänge 250 mm,
für Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.15	 ...... St.	Bogen 85° mit Stützfuß, als Rauchrohranschluss

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.16	 ...... St.	Rauchrohranschluss RA 90° mit Stutzen, für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.17	..... St.	Rauchrohranschluss RA 45°, für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.18	...... St.	Doppelwandfutter lose für Rauchrohranschluss 90° / 45°
…… für Edelstahlrohr
…… für Ofenrohr

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.19	...... St.	Verschlussdeckel für Rauchrohranschluss

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.20     ...... St.	Rohrelement 1000, Bauhöhe 950 mm

Material:
Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.21	...... St.	Rohrelement 500, Bauhöhe 450 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.22     ...... St.	Rohrelement 250, Bauhöhe 200 mm

Material:
Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.23     ...... St.	Rohrelement 1000 mit Doppelmuffe, Bauhöhe 1000 mm

Material:
Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.24	...... St.	Ablasselement 1000 mit Klemmband, Bauhöhe 1000 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.25     ...... St.	Ablasselement 250 mit Klemmband, Bauhöhe 250 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.26	...... St.	Dichtringe aus Silikon für Überdruckbetrieb bei Gasfeuerung
(je Element 1 St. erforderlich)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.27      ...... St.	Dichtringe aus Viton für Überdruckbetrieb bei Öl- und Gasfeuerung
	(je Element 1 St. erforderlich)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.28	...... St.	Abstandshalter mit Klappverschluss

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.29	...... St.	Wärmedämmung als Dämmrohr, Bauhöhe 1000 mm

(für lichte Ø 80 bis 300 mm)

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.30	...... St.	Schachtabdeckung für FU-Mündungsausführung,

inkl. Befestigungsmaterial

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.31	...... St.	Regenkragen, Bauhöhe 50 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.32	...... St.	Dehnfugenblech für FE-Mündungsausführung, Bauhöhe 130 mm

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.33      ...... St. 	Regenhaube

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.34      ...... St. 	Regenhaube – Anti Splash, Deckel klappbar

Material:
Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.35      ...... St. 	Zuluftgitter für Hinterlüftung

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.36      ...... St. 	Putztür aus Edelstahl, gasdicht

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.37      ...... St. 	Montagerahmen 150 für Putztür, Einbautiefe 150 mm

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.38      ...... St. 	Montagerahmen 250 für Putztür, Einbautiefe 250 mm

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.39      ...... St. 	Putztür mit Schieberahmen, aus Edelstahl, Einbautiefe 240 mm
(passend zum Putztüranschluss eckig)

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.40      ...... St. 	Putztür mit Schieberahmen, aus Edelstahl, Einbautiefe 500 mm

(passend zum Putztüranschluss eckig)

Material:
Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.41	...... St.	Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.42	...... St.	Adapter für Zugbegrenzer

Material:

Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.43	...... St.	Blitzschutzanschluss

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.44	...... St.	Bogen 15°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.45	...... St.	Bogen 30°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.46	...... St.	Mauerschelle für oberen Putztüranschluss

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.47	...... St.	Stützplatte als Zwischenstütze

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.48	...... St.	Wandhalterung, Wandabstand 50 mm (Abstand max. 4,0 m)

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.49	....... lfm.	Flexrohr

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.50	...... St.	Adapter Steckende / Flex

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.51	...... St.	Adapter Flex / Muffe

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.52	...... St.	Adapter Flex / Flex

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.53	...... St.	Mauerschelle für PRIMA PLUS Flex

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.54	...... St.	Dämmwolle, 10 kg

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.55	...... St.	Reduzierung / Erweiterung, Baulänge 150 mm,
Kesselseite Ø ……… mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.56	...... St.	Kesselanschluss mit Dichtungsband, Gesamtlänge 150 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.57	...... St.	Kesselanschluss eingesteckt, Gesamtlänge 150 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.58	...... St.	Körperschallabsorber, für Öl- / Gasfeuerung

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.59	...... St.	Körperschallabsorber, für Festbrennstoffe

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.60	...... St.	Rohrausgleichselement FE / FU, für Gas- u. Ölfeuerung,
□  Unterdruckbetrieb (1 Dichtring erforderlich)
□  Überdruckbetrieb (2 Dichtringe erforderlich)
(Ausgleichsbereich 80 - 400 mm)

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.61	...... St.	Rohrelement mit Kondensatablauf, Baulänge 150 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.62	...... St.	Rohrschelle mit Gewinde, für Abstützung / Aufhängung

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.63	...... St.	Gewindestange für Rohrschelle und Befestigungsrundplatte, Länge 1,0 m

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.64	...... St.	Befestigungsgrundplatte mit Gewinde, für Abstützung / Aufhängung

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.65	...... St.	Messstopfen für Rauchgasmessung

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.66	...... St.	Bogen 45°

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.67	...... St.	Bogen 85°, für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.68	...... St.	Bogen 85° mit Revisionsverschluss, für Öl- u. Gasfeuerung,
		für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.69	...... St.	Bogen 85° mit Revisionsverschluss, für feste Brennstoffe,

für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.70	...... St.	Bogen 90°, für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.71	...... St.	Bogen 90° mit Revisionsverschluss, für Öl- u. Gasfeuerung,

für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.72	...... St.	Bogen 90° mit Revisionsverschluss, für feste Brennstoffe,

für Über- u. Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.73	...... St.	Bogen 0 - 45° drehbar, für trockene Betriebsweise

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.74	...... St.	Bogen 0 - 90° drehbar, für trockene Betriebsweise

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.75	...... St.	Bogen 0 - 90° drehbar, mit Reinigungsöffnung, für Festbrennstoffe,
		trockene Betriebsweise, Unterdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.76      ...... St. 	Klemmband, v.a. für Verbindungsleitungen

Material:
Lohn:			 	E.P.:			G.P.:

1.2.77	...... St.	Dichtset NT, für geschnittene Rohre, bei Überdruckbetrieb

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.78	...... St.	Ovales Rohrelement 1000, Bauhöhe 950 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.79	...... St.	Ovales Rohrelement 500, Bauhöhe 450 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.80	...... St.	Ovales Rohrelement 250, Bauhöhe 200 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.81	...... St.	Ovales Ablasselement, Bauhöhe 200 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.82	...... St.	Übergang rund-oval

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.83	...... St.	Übergang oval-rund

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.84      ...... St. 	Ovaler Regenkragen, Bauhöhe 50 mm

Material:

Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.85      ...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs

von der Kondensatschale an die Hausentwässerung, unter 
Beachtung der Vorschriften nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:		G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: