1	Schiedel ICS

Doppelwandiges Edelstahl-Schornsteinsystem mit Steckmuffenverbindung
in Elementbauweise. Bestehend aus Edelstahl-Innenrohr Werkst.-Nr. 1.4404, Mineralfaser-Dämmschicht, d = 25 mm und Edelstahl-Außenrohr Werkst.-Nr. 1.4301, Oberfläche 3D (hochglänzend), gemäß CE Leistungs-erklärung Nr. DE-001-DOP-2019-04-05, sowie Nr. DE-006-DOP-2017-09-26.

Geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen, flüssigen 
und festen Brennstoffen (Betriebsweise nach Tabelle).

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers, unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen 
und der technischen Unterlagen des Herstellers einbauen.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschorn-steinfegermeister erforderlich.

1.1	Edelstahl-Schornsteinsystem

1.1.1	.......... stgm	Schiedel ICS
		(Gesamthöhe)

Typ:  ICS ..................

Lichter Ø ............ mm

Tabelle (bitte ankreuzen):

Brennstoff / Betriebsweise / Abgastemperatur

□  Gas, Öl, Fest / Unterdruck, Trockenbetrieb / max. 600°C

□  Gas, Öl, -       / Unterdruck, Feuchtbetrieb / max. 600°C

□  Gas, Öl, -       / Überdruck, Feuchtbetrieb / max. 200°C

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern

und auszuführen:

1.2.1       ...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs
von der Grundplatte, bzw. dem Fußteil an die Hausentwässerung, 
unter Beachtung der Vorschriften nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2	...... St.	Fußteil für Bodenmontage - Ablauf seitlich, Bauhöhe 1000 mm 
(bauseits kürzbar bis 250 mm)

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.3	...... St.	Fußteil für Bodenmontage - Ablauf unten, Bauhöhe 1000 mm 
(bauseits kürzbar bis 250 mm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.4	...... St.	Fußteil für Bodenmontage - mit Ablauf unten – mit Revision, 
Bauhöhe 1000 mm (bauseits kürzbar bis 250 mm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.5	...... St.	Grundplatte für Fußteil kürzbar - Ablauf unten 

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.6	...... St.	Grundplatte für Bodenmontage - Ablauf seitlich 

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.7	...... St.	Grundplatte für Wandmontage - Ablauf unten,
sowie für Teleskopstütze (Pos. 1.2.12)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.8	...... Paar	Konsolblech für Wandmontage (Wandabstand 50 mm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.9	...... Paar	Verlängerte Wandkonsole, max. Wandabstand .............. mm, 
Typ ..............

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.10	....... St.	Zwischenstütze (siehe ICS-Statiktabelle)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.11	....... St.	Kondensatschale mit Ablauf (passend zur Zwischenstütze)
		
Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.12	...... St.	Teleskopstütze, Bauhöhe 300-500 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.13	...... St.	Putztüranschluss eckig, mit Kondensatsperre, für Unterdruck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.14	...... St.	Putztüranschluss eckig, mit Kondensatsperre und Rußschutztür, 
für Unterdruck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.15	...... St.	Rußschutztür lose, zum nachträglichen Einbau, für Unterdruck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.16	...... St.	Putztüranschluss rund - mit Kondensatsperre, für Festbrennstoffe, 
für Unterdruck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.17	...... St.	Putztüranschluss rund, mit Kondensatsperre, für Öl und Gas, 
für Über- und Unterdruck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.18	...... St.	Rauchrohranschluss RA 90°, mit Kondensatumlenkung

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.19	...... St.	Rauchrohranschluss RA 85°, mit Kondensatumlenkung

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.20	...... St.	Rauchrohranschluss RA 45°, mit Kondensatumlenkung

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.21	...... St.	Rauchrohranschluss RA 90° mit Putztüranschluss rund (gegenüberliegend), für Festbrennstoffe

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.22	...... St.	Rauchrohranschluss RA 90° mit Putztüranschluss rund
(gegenüberliegend), für Öl und Gas

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.23	...... St.	Rauchrohranschluss RA 90° mit Putztüranschluss eckig
(gegenüberliegend), für Festbrennstoffe, für Unterdruck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.24	...... St.	Anschlussübergang von PRIMA PLUS auf ICS

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.25	...... St.	Erweiterung von ICS auf ICS

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.26	...... St.	Anschlussfutter einwandig, kürzbar, Nutzlänge 325 mm 

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.27	...... St.	Doppelwandfutter gedämmt, justierbar, Nutzlänge 390 - 475 mm 

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.28	...... St.	Doppelwandfutter kurz, Nutzlänge 143 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.29	...... St.	Doppelwandfutter gedämmt, kürzbar, Nutzlänge 450 mm 

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.30	...... St.	Rohrelement 1000 mit Klemmband, Bauhöhe 955 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.31	...... St.	Rohrelement 500 mit Klemmband, Bauhöhe 455 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.32	...... St.	Rohrelement 250 mit Klemmband, Bauhöhe 205 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.33	...... St.	Rohrelement 200 mit Klemmband, Bauhöhe 155 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.34	...... St.	Dichtringe aus Silikon für Überdruckbetrieb bei Gasfeuerung
(je Element 1 St. erforderlich)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.35	...... St.	Dichtringe aus Viton für Überdruckbetrieb bei Öl- und Gasfeuerung
(je Element 1 St. erforderlich)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.36	...... St.	Wandhalter, Wandabstand 50 mm (Abstand max. 4,0 m)

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.37	...... Paar	Verlängerung für Wandhalter, max. Wandabstand .............. mm, 
Typ ..............

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.38	...... Paar	Sparrenhalter

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.39	...... St.	Statisches Klemmband, (für Auskragung >1,50 m über 
oberstem Wandhalter, siehe ICS-Statik)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.40	...... St.	Dachdurchführung mit Bleischürze, Dachneigung von ..........° bis ..........°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.41      ...... St. 	Regenkragen, Bauhöhe 140 mm

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.42      ...... St. 	Mündungsabschluss, Bauhöhe 205 mm

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.43      ...... St. 	Regenhaube

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.44      ...... St. 	Regenhaube Anti-splash – Deckel klappbar

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.45      ...... St. 	Seilabspannring, für Abspannungen über Dach

	Material:

Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.46      ...... St. 	Abspann-Set, starr, verstellbar 1500 bis 2500 mm

Material:
Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.47	...... St.	Anschlussrosette verstellbar, für Wand- und Deckendurchführung

(passend zum ICS-Außenrohr)
…… Typ 220, Überstand 220 mm
…… Typ 135, Überstand 135 mm
…… Typ 85, Überstand 85 mm
…… Typ 50, Überstand 50 mm

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.48	...... St.	Anschlussblende eckig, für Wanddurchführung

(passend zum ICS-Außenrohr)
…… Typ 200, Überstand 200 mm
…… Typ 120, Überstand 120 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.49      ...... St. 	Regenrosette, für Wanddurchführung

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.50      ...... St. 	Verschlussdeckel mit Zugbegrenzer, für Rauchrohranschluss

Material:
	Lohn:			 E.P.:		G.P.:

1.2.51	...... St.	Verschlussdeckel für Rauchrohranschluss

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.52	...... St.	Abdeckblende für Dachneigung, zweiteilig
…… 0° - 30°
…… 30°- 45°
…… 46°- 55°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.53	...... St.	Abdeckblende für Dachneigung, für Hinterlüftung, zweiteilig
…… 0° - 30°
…… 30°- 45°
…… 46°- 55°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.54	...... St.	Bogen 15°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.55	...... St.	Bogen 30°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.56	...... St.	Bogen 45°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.57	...... St.	Bogen 85°

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.58	...... St.	Bogen 85° mit Revisionsverschluss, für Festbrennstoffe

Material:
Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.59	...... St.	Bogen 85° mit Revisionsverschluss, für Öl und Gas

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.60	...... St.	Bogen 90°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.61	...... St.	Bogen 90° mit Reinigungsöffnung flach, für Festbrennstoffe,

trockener Betrieb, Unterdruck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.62	...... St.	Bogen 90° mit Revisionsverschluss, für Festbrennstoffe

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.63	...... St.	Bogen 90° mit Revisionsverschluss, für Öl und Gas

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.64	...... St.	Rohrelement mit Messöffnung, Nutzlänge 205 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.65	...... St.	Rohrelement mit Kondensatablauf, Nutzlänge 205 mm

Material:

Lohn:			E.P.:		G.P.:

1.2.66	...... St.	Rohrausgleichselement für Verbindungsleitung, für Unterdruck
…… Ausgleichsbereich 190 - 250 mm
…… Ausgleichsbereich 270 - 375 mm
…… Ausgleichsbereich 375 - 585 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.67	...... St.	Rauchrohranschluss 85° mit Luftansaugung, für Wandmontage
		(für Typ ICS 80, 100 und 130 mm), Bauhöhe 300 mm

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.68	...... St.	Rohrelement 500 mm,  mit Kugelfang, Reinigungsöffnung

und Doppelwandfutter unten

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.69	...... St.	Rohrelement 500 mm,  mit Reinigungsöffnung flach

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.70	...... St.	Bogen 85° mit Stützfuß

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.71	...... St.	Anschlussübergang von ICS auf PRIMA PLUS

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.72	...... St.	Wand- und Deckendurchführung rund, durch brennbare Baustoffe

(für Typ ICS 130, 150, 180, 200 und 250 mm)
		…… Wandstärke 120 mm

…… Wandstärke 240 mm
…… Wandstärke 360 mm
…… Wandstärke 1000 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.73	...... St.	Grundplatte offen für Schornsteinverlängerung (Befestigung bauseits) 

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: