- Schiedel ABSOLUT-PARAT Energiespar-Schornstein Geschosshohe Elemente

Energiespar-Schornsteinsystem als geschosshohe Fertigelemente, 
für KfW-Effizienzhäuser und für Passivhäuser.

Zweischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem mit integrierter Wärmedämmung und W3G-Profilrohren als geschosshohe Fertigelemente. Bestehend aus planparallel geformten Compound-Mantelsteinen mit integrierter Wärmedämmung aus Schaumbeton, keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin 
Z-7.4-3531.
Geeignet für alle Brennstoffe, für Brennwertfeuerstätten (Unterdruckbetrieb) im raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb (Ø 12 u. 14 cm), sowie für Festbrennstoff-Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C), optional mit Thermo-Luftzug zur Verbrennungsluftversorgung, bzw. als Installations-schacht.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Schornsteinsystem

1.1.1	.......... stgm.	Schiedel ABSOLUT-PARAT
(Gesamthöhe)

Typ:  ASP........................
Lichte Ø ........... und Ø ........... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

........... mit Thermo-Luftzug (TL) / Installationszug

1 Anlage, bestehend aus:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, bestehend aus:
• Fußteil (mit Blower-Door dichter Putztür, Putztüranschluss mit Revisions-verschluss, Kondensattür, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohr- adapter DN 40 je Zug, sowie Blower-Door dichter Revisionstür am Thermo-Luftzug, Versetzmittel, 1 Abströmkonus je Zug

1 Rauchrohranschluss 90°, monolithisch gefertigt, mit Blower-Door dichter Frontplatte, inkl. Putzring und Putzträger - für den kleineren Durchmesser

1 Thermo-Trennstein aus hochdichtem Blähglas, für die vertikale, thermische Entkoppelung des Schornsteins am Dachdurchgang (Einbau 
auf Höhe der obersten Dämmebene) – Lieferbar nur bis Ø 25 cm.

1 Abdeckplatte (Zuluft-Kopfplatte bei TL) nach Wahl, aus
korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion - EZ/TL bis Ø 20)
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern 
und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40)
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251.

1.2.2	...... St.	Thermo-Fußplatte aus hochdichtem Blähglas, als Zuschlag, 
Einbau auf der Bodenplatte. Nur bis Ø 25 cm, max. Anlagenhöhe <15 m.

1.2.3	...... St.	Steck-Adapter (Abgastemperatur ≤ 200 °C) - bitte ankreuzen:
□ innen (für Abgasrohr)	       □ außen (für Zuluftrohr am Ø 12 u. 14)

Alternativposition

1.2.4	...... St.	Thermo-Trennstein aus hochdichtem Blähglas, als Zuschlag,
Einbau auf Höhe der Kellerdecke (bei ungedämmtem Keller, anstelle der Thermo-Fußplatte - Pos. 1.2.2).
Lieferbar nur bis Ø 25 cm, max. Anlagenhöhe <15 m (ab OK. Th-Trennstein)

1.2.5	...... St.	LAS Zuluft-Adapter für Thermo-Luftzug, zum achsgleichen Anschluss 
von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug - bitte ankreuzen: 
□ Anschluss Längsseite	       □ Anschluss Stirnseite

1.2.6	...... St.	Rauchrohranschluss 90° für den großen Ø……...cm, als Zuschlag,

1.2.7	...... St.	Obere Putztür komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag, je Zug

1.2.8	...... St.	Obere Revisionstür, Blower-Door dicht, für den Thermo-Luftzug

1.2.9	........ stgm.	Biegesteife Ausführung als Zuschlag, werkseitige korrosions-
geschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente.

1.2.10	...... St.	Schornsteinhalter, als oberste statische Abstützung, bitte ankreuzen:
□ Standard			□ verstärkt		□ 45° über Eck

1.2.11	...... St.	ABSOLUT-Regenhaube, als Schutz gegen Schlagregen,
für lichte Ø ........... / Ø ........... cm.

Alternativposition

1.2.12	...... St.	Fußteil mit Design-Putztür, Blower-Door dicht, inkl. Putzträger
(Zuschlag zu Pos. 1.1.1)  Lieferbar nur für EZ / EZTL Ø 12 - 20 cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: