1	Schiedel ABSOLUT Energiespar-Schornstein

Energiespar-Schornsteinsystem für KfW-Effizienzhäuser und für 
Passivhäuser.

Zweischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem mit integrierter Wärmedämmung und W3G-Profilrohren in Montagebauweise. Bestehend aus planparallel geformten 0,33 m hohen Compound-Mantelsteinen mit integrierter Wärmedämmung aus Schaumbeton, 1,33 m hohen keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. 
DIBt Berlin Z-7.4-3531.
Geeignet für alle Brennstoffe, für Brennwertfeuerstätten (Unterdruckbetrieb) im raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb (Ø 12 u. 14 cm), sowie für Festbrennstoff-Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C), optional mit Thermo-Luftzug zur Verbrennungsluftversorgung, bzw. als Installations-schacht.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Schornsteinsystem

1.1.1	.......... stgm.	Schiedel ABSOLUT
(Gesamthöhe)

Typ:  ABS........................
Lichte Ø ........... und Ø ........... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

........... mit Thermo-Luftzug (TL) / Installationszug 

1 Anlage, bestehend aus:

1 Fertigfuß, mit Blower-Door dichter Putztür und Kondensattür, Putztür-anschluss, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohradapter DN 40 
je Zug, sowie Blower-Door dichter Revisionstür für Thermo-Luftzug

1 Fertigfußpaket, inkl. Versetzmittel, je Zug

1 Rauchrohranschluss 90°, monolithisch gefertigt, mit Blower-Door dichter Frontplatte, inkl. Putzring und Putzträger - für den kleineren Durchmesser

1 Thermo-Trennstein aus hochdichtem Blähglas, für die vertikale, thermische Entkoppelung des Schornsteins am Dachdurchgang (Einbau 
auf Höhe der obersten Dämmebene) – Lieferbar nur bis Ø 25 cm.

1 Abdeckplatte (Zuluft-Kopfplatte bei TL) nach Wahl, aus
korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion - EZ/TL bis Ø 20)
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern 
und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40) 
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, unter Beachtung der Vorschriften 
nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2	...... St.	Thermo-Fußplatte aus hochdichtem Blähglas, als Zuschlag,
zum Einbau auf der Bodenplatte, für die vertikale thermische Entkoppelung 
des Schornsteins.

Lieferbar nur bis Ø 25 cm, max. Anlagenhöhe <15 m (ab OK. Th-Fußplatte)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.3	...... St.	Innerer Steck-Adapter (Abgastemperatur ≤ 200 °C)
zum Anschluss raumluftabhängiger / -unabhängiger Feuerstätten

Ø....... innen für Abgas-Innenrohr

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.4	...... St.	Äußerer Steck-Adapter (Abgastemperatur ≤ 200 °C)
zum Anschluss raumluftunabhängiger Feuerstätten am Ø 12 u. 14 cm
(Innerer Steck-Adapter erforderlich)

Ø....... außen für Verbrennungsluft-Außenrohr

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.5	...... St.	Erstellen der Heizraumabluftöffnung, UK. Decke, Größe gleich 
dem Thermo-Luftzug, ca. _______ x _______ cm, als Zuschlag

Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition

1.2.6	...... St.	Thermo-Trennstein aus hochdichtem Blähglas, als Zuschlag,
zum Einbau auf Höhe der Kellerdecke (bei ungedämmtem Keller,
anstelle der Thermo-Fußplatte - Pos. 1.2.2).

Lieferbar nur bis Ø 25 cm, max. Anlagenhöhe <15 m (ab OK. Th-Trennstein)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.7	...... St.	LAS Zuluft-Adapter für Thermo-Luftzug, Anschluss Längsseite, 
zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (inkl. Mantelsteinöffnung herstellen).
Anschluss-Ø 80 – 130 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.8	...... St.	LAS Zuluft-Adapter für Thermo-Luftzug, Anschluss Stirnseite, 
zum achsgleichen Anschluss von Abgas- und Zuluftführung am Festbrennstoffzug (inkl. Mantelsteinöffnung herstellen).
Anschluss-Ø 80 – 130 mm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.9	...... St.	Rauchrohranschluss 90°, monolithische Bauweise, für den großen Ø,
inkl. Blower-Door dichter Frontplatte, Putzring und Putzträger, als Zuschlag.
 
Anschlusspaket RA 90° für Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.10	....... St.	Rauchrohranschluss 90°, monolithische Bauweise, für den kleinen Ø,
inkl. Blower-Door dichter Frontplatte, Putzring und Putzträger, als Zuschlag (zusätzlich, da 1 RA bereits in Pos. 1.1.1 enthalten ist).

Anschlusspaket RA 90° für Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.11	...... St.	Rauchrohranschluss 45° als Zuschlag, für den großen Ø

Anschlusspaket RA 45° für Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.12	...... St.	Obere Putztür komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag
(bei zweizügigen für beide Züge)

1 Anschlusspaket PA, je Zug

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.13	...... St.	Obere Revisionstür, Blower-Door dicht, für den Thermo-Luftzug

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.14	...... St.	Bewehrungs-Set zur statischen biegesteifen Absicherung 
des Schornsteins unter und über Dach. Bewehrungshöhe über 
2 Einspannstellen (Schornsteinhalter / Betondecken) – bitte ankreuzen:
□ 4,0 m			□ 6,0 m

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.15	...... St.	Schornsteinhalter Standard, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.16	...... St.	Schornsteinhalter verstärkt, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.17	...... St.	Schornsteinhalter 45° über Eck, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.18	...... St.	Stülpkopf aus Faserbeton in Strukturnachbildung, als Zuschlag,
Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung 
an die Dachschräge.
Struktur: ..............................
Farbe: .....................
Höhe: ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition

1.2.19	........ m²	örtliche Schornsteinkopfverkleidung als .............................

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.20	...... St.	ABSOLUT-Regenhaube als Schutz gegen Schlagregen 
für lichte Ø ........... / Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition

1.2.21	...... St.	Fertigfuß mit Design-Putztür, Blower-Door dicht, inkl. Putzträger, Putztüranschluss, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohradapter DN 40, anstelle vom Fertigfuß (als Zuschlag zu Pos. 1.1.1 - Revisionstür
für Thermo-Luftzug entfällt)

Lieferbar nur für einzügig, sowie einzügig mit Thermo-Luftzug, Ø 12 - 20 cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.22	...... St.	Fußausführung in Montagebauweise, anstelle von Fertigfuß
und Fertigfußpaket, bestehend aus:  3 Mantelsteine, 1 Sockelplatte, 
1 Grundpaket je Zug, 1 Revisionstür am Thermo-Luftzug, Dünnbettmörtel.
(als Zuschlag zu Pos. 1.1.1)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: