- Schiedel AVANT-PARAT 	
Geschosshohe Elemente mit keramischer Abgasleitung

Zweischaliges feuchteunempfindliches Abgasleitungssystem als 
geschosshohe Fertigelemente. Bestehend aus Leichtbeton-Mantelsteinen 
und keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgangswert < 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.

Geeignet für den Betrieb von Niedertemperatur- und Brennwertfeuerstätten 
im raumluftabhängigen, sowie raumluftunabhängigen Gegenstrombetrieb, 
mit gasförmigen und flüssigen Brennstoffen (Abgastemperatur < 200°C).

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Abgasleitungssystem

1.1.1	......... stgm.	Schiedel AVANT-PARAT
(Gesamthöhe)

Typ:  AVP..............
Lichter Ø ............... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

1 Anlage, bestehend aus:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, bestehend aus:
• Fußteil (mit Putztür, Putztüranschluss mit Revisionsverschluss, 
Kondensattür, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohr-
Adapter DN 40), Versetzmittel
• 1 Abströmkonus 

1 Rauchrohranschluss 90°, mit innerem Steck-Adapter 
und RA-Anschlussblende

1 Zuluft-Kopfplatte nach Wahl, aus korrosionsbeständigem Edelstahl,
inkl. Montage-Set, für:
.......... Überstand 11,5 cm (Verblechung, Verschieferung oder Stülpkopf)
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern 
und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40)
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251.

1.2.2	...... St.	Obere Putztür komplett, als Zuschlag

1.2.3	........ stgm.	Biegesteife Ausführung als Zuschlag, werkseitige korrosions-
geschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente.

1.2.4	...... St.	Schornsteinhalter als oberste statische Abstützung, bitte ankreuzen:
□ Standard			□ verstärkt		□ 45° über Eck

1.2.5	...... St.	Stülpkopf aus Faserbeton in Strukturnachbildung, Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung an die Dachschräge.
Struktur: ..............................
Farbe: .....................
Höhe: ................ cm


Alternativposition:

1.2.6	........ m²	örtliche Schornsteinkopfverkleidung als .............................

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: