1	Schiedel KERASTAR

Dreischaliges Edelstahl-Schornsteinsystem mit keramischem W3G Profil-Innenrohr und durchgehender Wärmedämmung in Elementbauweise.

Bestehend aus keramischen, isostatisch gepressten Profil-Innenrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², Mineralfaser-Dämmschicht, d= 60 mm, sowie Edelstahl-Außenrohr Werkst.-Nr. 1.4301, Oberfläche 3D (hochglänzend), gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.
Geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen, flüssigen 
und festen Brennstoffen (Abgastemperatur < 400°C). 

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirks-
Schornsteinfeger erforderlich.

1.1	Edelstahl-Schornsteinsystem mit keramischem Profil-Innenrohr

1.1.1	......... stgm	Schiedel KERASTAR
(Gesamthöhe)

Typ:  KRS..................		Brennstoff - bitte ankreuzen:	
Lichter Ø ............ mm		□ für Festbrennstoffe	
Außen-Ø ............ mm		□ für Öl, Gas

...... Anlage für Wandmontage, bestehend aus:

1 Wandkonsole mit Ablauf 
1 Paar Konsolbleche (Wandabstand 50–130 mm)
1 Putztüranschluss unten 
1 Rauchrohranschluss RA 90°
1 Anschlussabdeckung für RA
Wandhalterungen für Wandabstand 50 mm
Versetzmittel
1 Mündungsabschluss

Alternativposition:
...... Anlage für Bodenmontage, bestehend aus:

1 Fußteil für Bodenmontage mit Ablauf 
1 Putztüranschluss unten
1 Rauchrohranschluss RA 90° 
1 Anschlussabdeckung für RA
Wandhalterungen für Wandabstand 50 mm
Versetzmittel
1 Mündungsabschluss

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern 
und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs
an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251.

1.2.2	...... St.	Verlängerte Wandkonsole (als Zuschlag zu Pos. 1.1.1),
max. Wandabstand .............. mm, Typ ..............

1.2.3	...... Paar	Verlängerung für Wandhalterung, als Zuschlag,
max. Wandabstand .............. mm, Typ ..............

1.2.4	...... St.	Oberer Putztüranschluss komplett, als Zuschlag,

Alternativposition:

1.2.5	...... St.	Wandhalterung statisch, Wandabstand 60 mm, als Zuschlag
(bei Schornsteinhöhen > 1,50 m bis 2,50 m freistehend, als oberste Halterung erforderlich, siehe KERASTAR-Statik). 
Hinweis:  2 Paar Verlängerungen für Wandhalterung erforderlich !

1.2.6	...... St.	Sparrenhalterung, als Zuschlag

1.2.7	...... St.	Dachdurchführung mit Bleischürze, als Zuschlag,
Dachneigung von ..........° bis ..........°

1.2.8	...... St.	Regenkragen für Dachdurchführung, als Zuschlag

Alternativposition:

1.2.9	...... St.	Mündungsabschluss mit Regenhaube, anstelle von Mündungsabschluss
(als Zuschlag zu Pos. 1.1.1)

1.2.10	...... St.	Anschlussrosette DW für Wand- und Deckendurchführung, als Zuschlag 
□ Überstand 85 mm	□ Überstand 120 mm   (für KRS-Außenrohr)

1.2.11	...... St.	Manschette statisch, als Zuschlag 
(bei Schornsteinhöhen > 1,50 m bis 2,50 m ab oberster Halterung freistehend, siehe KERASTAR-Statik)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: