1	Schiedel KERASTAR

Dreischaliges Edelstahl-Schornsteinsystem mit keramischem W3G Profil-Innenrohr und durchgehender Wärmedämmung in Elementbauweise.

Bestehend aus keramischen, isostatisch gepressten Profil-Innenrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², Mineralfaser-Dämmschicht, d= 60 mm, sowie Edelstahl-Außenrohr Werkst.-Nr. 1.4301, Oberfläche 3D (hochglänzend), gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.
Geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen, flüssigen 
und festen Brennstoffen (Abgastemperatur < 400°C). 

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirks-
Schornsteinfeger erforderlich.

1.1	Edelstahl-Schornsteinsystem mit keramischem Profil-Innenrohr

1.1.1	......... stgm	Schiedel KERASTAR
(Gesamthöhe)

Typ:  KRS..................		Brennstoff - bitte ankreuzen:	
Lichter Ø ............ mm		□ für Festbrennstoffe	
Außen-Ø ............ mm		□ für Öl, Gas

...... Anlage für Wandmontage, bestehend aus:

1 Wandkonsole mit Ablauf 
1 Paar Konsolbleche (Wandabstand 50–130 mm)
1 Putztüranschluss unten 
1 Rauchrohranschluss RA 90°
1 Anschlussabdeckung für RA
Wandhalterungen für Wandabstand 50 mm
Versetzmittel
1 Mündungsabschluss

Alternativposition:
...... Anlage für Bodenmontage, bestehend aus:

1 Fußteil für Bodenmontage mit Ablauf 
1 Putztüranschluss unten
1 Rauchrohranschluss RA 90° 
1 Anschlussabdeckung für RA
Wandhalterungen für Wandabstand 50 mm
Versetzmittel
1 Mündungsabschluss

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern

und auszuführen:


Alternativposition:

1.2.1	...... St.	Fußteil höhenverstellbar, für Bodenmontage / Wohnraum, ohne Ablauf
(als Zuschlag zu Pos. 1.1.1), zusätzlich ist Pos. 1.2.12 erforderlich.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs
vom Fußteil, bzw. der Wandkonsole an die Hausentwässerung, 
unter Beachtung der Vorschriften nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.3	...... St.	Verlängerte Wandkonsole (als Zuschlag zu Pos. 1.1.1),
max. Wandabstand .............. mm, Typ ..............

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.4	...... Paar	Verlängerung für Wandhalterung, als Zuschlag,
max. Wandabstand .............. mm, Typ ..............

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.5	..... Set	Teleskopstütze, Bauhöhe 325-540 mm (als Zuschlag zu Pos. 1.1.1) 
1 Set = 4 Stück

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.6	...... St.	Rauchrohranschluss RA 45° (als Zuschlag zum bereits in Pos. 1.1.1 enthaltenen Rauchrohranschluss RA 90°)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.7	..... Set	oberer Putztüranschluss komplett, als Zuschlag

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Alternativposition:

1.2.8	...... St.	Wandhalterung statisch, Wandabstand 60 mm, als Zuschlag
(bei Schornsteinhöhen > 1,50 m bis 2,50 m freistehend, als oberste Halterung erforderlich, siehe KERASTAR-Statik). 
Hinweis:  2 Paar Verlängerungen für Wandhalterung erforderlich !

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.9	...... St.	Sparrenhalterung, als Zuschlag

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.10	...... St.	Dachdurchführung mit Bleischürze, als Zuschlag,
Dachneigung von ..........° bis ..........°

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.11	...... St.	Regenkragen für Dachdurchführung, als Zuschlag

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.12	...... St.	Mündungsabschluss mit Regenhaube, anstelle von Mündungsabschluss
(als Zuschlag zu Pos. 1.1.1)

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.13	...... St.	Anschlussrosette DW für Wand- und Deckendurchführung, als Zuschlag 
□ Überstand 85 mm	□ Überstand 120 mm   (für KRS-Außenrohr)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.14	...... St.	Anschlussrosette EW für Wanddurchführung, als Zuschlag
für Ø ............. mm  (für einwandige Verbindungsleitung)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.15	...... St.	Abdeckrosette für Dachneigung, als Zuschlag
Dachneigung ............. °  (für KRS-Außenrohr)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.16	...... St.	Seilabspannring, als Zuschlag

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.17	...... St.	Manschette statisch, als Zuschlag 
(bei Schornsteinhöhen > 1,50 m bis 2,50 m ab oberster Halterung freistehend, siehe KERASTAR-Statik)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: