1	Schiedel MULTI

Zweischaliges feuchteunempfindliches Luft-Abgas-System in Montage-bauweise. Bestehend aus 0,33 m hohen Leichtbeton-Mantelsteinen und 0,66 m hohen keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgangswert 
< 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.

Geeignet für die Mehrfachbelegung von Gasfeuerstätten (Etagenheizungen), wie Brennwert- u. Niedertemperatur-Feuerstätten, im raumluftabhängigen, sowie im raumluftunabhängigen Gegenstrombetrieb (Abgastemperatur 
< 200°C).

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Luft-Abgas-System

1.1.1	......... stgm.	Schiedel MULTI
(Gesamthöhe)

Typ:  MUL ..............
Lichter Ø .......... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

1 Anlage, bestehend aus:

1 Fertigfuß (mit Putztür, Putztüranschluss mit Überströmbremse, 
Kondensatblende, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon und HT-Rohr-
Adapter DN 40)

1 MULTI-Paket, inkl. Abströmkonus und Versetzmittel

....... Stück 	Anschlussstein für Rauchrohranschluss, inkl. innerem und äußerem 
Steck-Adapter (bitte Anzahl ergänzen)

1 Zuluft-Kopfplatte nach Wahl, aus korrosionsbeständigem Edelstahl,
inkl. Montage-Set, sowie Befestigungs-Set 4 x 3,0 m, für: 
.......... Überstand 11,5 cm (Verblechung, Verschieferung oder Stülpkopf)
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern 
und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40) 
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, unter Beachtung der Vorschriften 
nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2	...... St.	Obere Putztür komplett, als Zuschlag
1 Anschlusspaket PA oben

Material:
Lohn: 			E.P.:			G.P.:

1.2.3	...... St.	Bewehrungs-Set zur statischen biegesteifen Absicherung des Schornsteins unter und über Dach, anstelle vom Befestigungs-Set 4 x 3,0 m in Pos. 1.1.1, Bewehrungshöhe über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter / Betondecken), bitte ankreuzen: 
□ 4,0 m			□ 6,0 m

Material:
Lohn: 			E.P.:			G.P.:

1.2.4	...... St.	Schornsteinhalter Standard als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

1.2.5	...... St.	Schornsteinhalter verstärkt als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.6	...... St.	Schornsteinhalter 45° über Eck, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.7	...... St.	Stülpkopf aus Faserbeton in Strukturnachbildung, Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung an die Dachschräge.
Struktur: ..............................
Farbe: .....................
Höhe: ................ cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.8	........ m²	örtliche Schornsteinkopfverkleidung als .............................

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:





Alternativposition:

1.2.9	...... St.	Fußausführung in Montagebauweise, anstelle vom Fertigfuß, 
bestehend aus:  4 Mantelsteine, 1 Sockelplatte, 1 Formstückpaket PA, 
1 Fußblendenpaket (als Zuschlag zu Pos. 1.1.1).

Material:
Lohn:				E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: