1	Schiedel SIH

Dreischaliger Isolierschornstein mit Schamotte-Innenrohr in Montage- bauweise. Feuchteunempfindlich bei gasförmigen und flüssigen Brennstoffen durch Hinterlüftung. 

Bestehend aus 0,33 m hohen Schiedel Leichtbeton-Mantelsteinen, Mineralwoll-Dämmung und 0,33 m hohen Schamotte-Innenrohren, 
gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.
Geeignet für gasförmige und flüssige Brennstoffe (Heizwertfeuerstätten), sowie für Festbrennstoff-Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C, 
Unterdruckbetrieb) bei trockener Betriebsweise.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Schornsteinsystem

1.1.1	.......... stgm.	Schiedel SIH
(Gesamthöhe)
 
Typ:  SIH .......................
Lichte Ø ........... und Ø ........... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

........... mit Lüftung / Installationszug

1 Anlage, bestehend aus:

1 Fertigfuß, mit Blower-Door dichter Putztür und Kondensattür, Putztür-anschluss, Kondensatschale mit Ablauf, je Zug, sowie Blower-Door dichter Revisionstür für Lüftungszug

1 Fertigfußpaket, inkl. Versetzmittel, je Zug

1 Rauchrohranschluss 90° für den kleineren Ø

1 Abdeckplatte nach Wahl, 
aus korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern
und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40) 
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251.

1.2.2	...... St.	Rauchrohranschluss 90°, als Zuschlag. für den großen Ø

1.2.3	...... St.	Obere Putztür komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag
(bei zweizügigen für beide Züge)

1.2.4	...... St.	Obere Revisionstür, Blower-Door dicht, für den Lüftungszug

1.2.5	......  St.	Bewehrungs-Set zur statischen Absicherung, Bewehrungshöhe über 
2 Einspannstellen (Schornsteinhalter / Betondecken) - bitte ankreuzen:
□ 4,0 m			□ 6,0 m

1.2.6	...... St.	Schornsteinhalter als oberste statische Abstützung - bitte ankreuzen:
□ Standard			□ verstärkt		□ 45° über Eck

1.2.7	...... St.	Regenhaube als Schutz gegen Schlagregen 
für lichte Ø ........... / Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: