- Schiedel SIH-PARAT                                                  Geschosshohe Elemente

Dreischaliger Isolierschornstein mit Schamotte-Innenrohren als 
geschosshohe Fertigelemente. Feuchteunempfindlich bei gasförmigen 
und flüssigen Brennstoffen durch Hinterlüftung.
 
Bestehend aus 0,33 m hohen Schiedel Leichtbeton-Mantelsteinen, Mineralwoll-Dämmung und 0,33 m hohen Schamotte-Innenrohren, 
gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.
Geeignet für gasförmige und flüssige Brennstoffe (Heizwertfeuerstätten), sowie für Festbrennstoff-Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C, 
Unterdruckbetrieb) bei trockener Betriebsweise.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Schornsteinsystem

1.1.1	.......... stgm.	Schiedel SIH-PARAT
(Gesamthöhe)

Typ:  SIP........................
Lichte Ø ........... und Ø ........... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

........... mit Lüftung / Installationszug

1 Anlage, bestehend aus:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, bestehend aus:
• Fußteil (mit Blower-Door dichter Putztür und Kondensattür, Putztür-anschluss, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohradapter DN 40
je Zug, Versetzmittel, 1 Abströmkonus je Zug

1 Rauchrohranschluss 90°, für den kleineren Ø

1 Abdeckplatte nach Wahl, 
aus korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40) 
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251..

1.2.2	...... St.	Revisionstür für den Lüftungszug, als Zuschlag

1.2.3	...... St.	Rauchrohranschluss 90° als Zuschlag, für den großen Ø.
Ø ......... cm

1.2.4	...... St.	Obere Putztür komplett, als Zuschlag (bei zweizügigen für beide Züge)

1.2.5	........ stgm.	Biegesteife Ausführung als Zuschlag, werkseitige korrosions-
geschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente.

1.2.6	...... St.	Schornsteinhalter als oberste statische Abstützung, bitte ankreuzen:
□ Standard			□ verstärkt		□ 45° über Eck

1.2.7	...... St.	Regenhaube als Schutz gegen Schlagregen 
für lichte Ø ........... / Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: