- Schiedel SIH-PARAT                                                  Geschosshohe Elemente

Dreischaliger Isolierschornstein mit Schamotte-Innenrohren als 
geschosshohe Fertigelemente. Feuchteunempfindlich bei gasförmigen 
und flüssigen Brennstoffen durch Hinterlüftung.
Bestehend aus 0,33 m hohen Schiedel Leichtbeton-Mantelsteinen, Mineralwoll-Dämmung und 0,33 m hohen Schamotte-Innenrohren, 
gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.

Geeignet für gasförmige und flüssige Brennstoffe (Heizwertfeuerstätten), sowie für Festbrennstoff-Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C, 
Unterdruckbetrieb) bei trockener Betriebsweise.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

  - Schornsteinsystem

1.1.1	.......... stgm.	Schiedel SIH-PARAT
(Gesamthöhe)

Typ:  SIP........................
Lichte Ø ........... und Ø ........... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

........... mit Lüftung / Installationszug

1 Anlage, bestehend aus:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, bestehend aus:
• Fußteil (mit Blower-Door dichter Putztür und Kondensattür, Putztür-anschluss, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohradapter DN 40
je Zug, Versetzmittel, 1 Abströmkonus je Zug

1 Rauchrohranschluss 90°, für den kleineren Ø

1 Abdeckplatte nach Wahl, 
aus korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40)
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, unter Beachtung der Vorschriften
nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2	...... St.	Revisionstür für den Lüftungszug, als Zuschlag

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.3	...... St.	Rauchrohranschluss 90° als Zuschlag, für den großen Ø.
Ø ......... cm

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.4	....... St.	Rauchrohranschluss 90° als Zuschlag, für den kleinen Ø 
(zusätzlich, da 1 RA bereits in Pos. 1.1.1 enthalten ist).
Ø .......... cm

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.5	...... St.	Rauchrohranschluss 45° als Zuschlag, für den großen Ø.
Ø .......... cm

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.6	...... St.	Heizraumabluftöffnung, UK. Decke, Größe gleich dem 
Thermo-Luftzug, ca. _______ x _______ cm, als Zuschlag

Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.7	...... St.	Obere Putztür komplett, als Zuschlag (bei zweizügigen für beide Züge)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.8	........ stgm.	Biegesteife Ausführung als Zuschlag, werkseitige korrosions-
geschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente.

Material:
Lohn:			 E.P.:			G.P.:

1.2.9	...... St.	Schornsteinhalter Standard, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.10	...... St.	Schornsteinhalter verstärkt, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.11	...... St.	Schornsteinhalter 45° über Eck, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.12	...... St.	Stülpkopf aus Faserbeton in Strukturnachbildung, als Zuschlag, 
Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung
an die Dachschräge.
Struktur: ..............................
Farbe: .....................
Höhe: ................ cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.13	.......... m²	örtliche Schornsteinkopfverkleidung als ............................

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.14	...... St.	Verschlämmen der Oberflächen (werkseitig),
als Zuschlag, je Anlage

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.15	...... St.	Regenhaube als Schutz gegen Schlagregen 
für lichte Ø ........... / Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.

1.2.16	...... Set	Versetzschlaufen
zum Anheben und Versetzen der SIH-PARAT Elemente, 
Set:  4 Stück

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: