1	Schiedel SIH

Dreischaliger Isolierschornstein mit Schamotte-Innenrohr in Montage- bauweise. Feuchteunempfindlich bei gasförmigen und flüssigen Brennstoffen durch Hinterlüftung-

Bestehend aus 0,33 m hohen Schiedel Leichtbeton-Mantelsteinen, Mineralwoll-Dämmung und 0,33 m hohen Schamotte-Innenrohren, 
gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.
Geeignet für gasförmige und flüssige Brennstoffe (Heizwertfeuerstätten), sowie für Festbrennstoff-Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C, 
Unterdruckbetrieb) bei trockener Betriebsweise.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Schornsteinsystem

1.1.1	.......... stgm.	Schiedel SIH
(Gesamthöhe)

Typ:  SIH .......................
Lichte Ø ........... und Ø ........... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

........... mit Lüftung / Installationszug

1 Anlage, bestehend aus:

1 Fertigfuß, mit Blower-Door dichter Putztür und Kondensattür, Putztür-anschluss, Kondensatschale mit Ablauf, je Zug, sowie Blower-Door dichter Revisionstür für Lüftungszug

1 Fertigfußpaket, inkl. Versetzmittel, je Zug

1 Rauchrohranschluss 90° für den kleineren Ø

1 Abdeckplatte nach Wahl, 
aus korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern
und auszuführen:

1.2.1	...... St.	Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs (HT-Rohr, DN 40) 
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, unter Beachtung der Vorschriften 
nach Arbeitsblatt ATV-A251.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.2	...... St.	Rauchrohranschluss 90°, für den großen Ø, als Zuschlag.
 
Anschlusspaket RA 90° für Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.3	....... St.	Rauchrohranschluss 90°, für den kleinen Ø, als Zuschlag 
(zusätzlich, da 1 RA bereits in Pos. 1.1.1 enthalten ist).

Anschlusspaket RA 90° für Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.4	...... St.	Rauchrohranschluss 45° als Zuschlag, für den großen Ø

Anschlusspaket RA 45° für Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.5	...... St.	Erstellen der Heizraumabluftöffnung, UK. Decke, Größe gleich 
dem Thermo-Luftzug, ca. _______ x _______ cm, als Zuschlag

Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.6	...... St.	Obere Putztür komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag
(bei zweizügigen für beide Züge)

1 Anschlusspaket PA, je Zug

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.7	...... St.	Obere Revisionstür, Blower-Door dicht, für den Lüftungszug

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.8	...... St.	Bewehrungs-Set zur statischen biegesteifen Absicherung 
des Schornsteins unter und über Dach. Bewehrungshöhe über 
2 Einspannstellen (Schornsteinhalter / Betondecken) – bitte ankreuzen:
□ 4,0 m			□ 6,0 m

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.9	...... St.	Schornsteinhalter Standard, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.10	...... St.	Schornsteinhalter verstärkt, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.11	...... St.	Schornsteinhalter 45° über Eck, als oberste statische Abstützung, 
oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.12	...... St.	Stülpkopf aus Faserbeton in Strukturnachbildung, als Zuschlag,
Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung 
an die Dachschräge.
Struktur: ..............................
Farbe: .....................
Höhe: ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition

1.2.13	........ m²	örtliche Schornsteinkopfverkleidung als .............................

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2.14	...... St.	Regenhaube als Schutz gegen Schlagregen 
für lichte Ø ........... / Ø ........... cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.2.15	...... St.	Fußausführung in Montagebauweise, anstelle von Fertigfuß
und Fertigfußpaket, bestehend aus:  
4 Mantelsteine, 1 Fundamentstein je Zug, 1 Grundpaket je Zug, 
1 Putztüranschluss je Zug, 1 Paket Dämmung je Zug
(als Zuschlag zu Pos. 1.1.1)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: