1	Schiedel Ofensystem KINGFIRE® GAS mit dem Energiespar-Schornsteinsystem ABSOLUT-PARAT
Geschosshohe Elemente

Hocheffizientes Ofensystem für Gasfeuerung in raumluftunabhängiger Betriebsweise, geeignet für KfW-Effizienzhäuser und für Passivhäuser.

Bestehend aus dem KINGFIRE® Ofenmodul mit Sichtbetonoberflächen 
und einem Gas-Kamineinsatz nach DIN EN 613 und (EU) 2016/426, mit elektronischer Zündung und Funk-Fernbedienung, sowie entspiegelter Sichtscheibe aus Clear View Glas, gemäß CE.
Sowie dem konzentrischen Energiespar-Schornsteinsystem ABSOLUT-PARAT Ø 12 cm mit Ringspalt. Zweischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem mit integrierter Wärmedämmung und W3G-Profilrohren 
als geschosshohe Fertigelemente. Bestehend aus planparallel geformten Compound-Mantelsteinen mit integrierter Wärmedämmung aus Schaumbeton, keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1	Ofensystem

1.1.1	...... St.	Schiedel KINGFIRE® GAS, Design-Variante - bitte ankreuzen:
□  PLANO			□  DOPPIO  (Balkon unten + oben)
				□  PODIO  (Balkon unten)
Technische Daten:
Gasart			G20 / Erdgas H	G25 / Erdgas L
Geräteart			C31			C31
Nennwärmeleistung		5,1 kW			4,6 kW
Wärmeleistungsbereich	2,8 – 5,1 kW		2,2 – 4,6 kW
Wirkungsgrad		92,6 - 95,3 %		91,6 - 94,3 %
Gasverbrauch		0,31 – 0,56 m3/h	0,29 – 0,59 m3/h
Versorgungsdruck		20 mbar		20 mbar
Wirkungsgradklasse		1  (EN 613)		1  (EN 613)
Energieeffizienzindex	EEI 92			EEI 91
Energieeffizienzklasse	A			A

Außenmaß KINGFIRE-Ofenmodul (B x T) 55 x 60 cm
(erforderliche Deckenaussparungen 70 x 80 cm)

Bauhöhen KINGFIRE-Ofenmodul - bitte ankreuzen:
□  2,86 m		□  2,96 m

Sockelerhöhung für KINGFIRE-Ofenmodul - bitte ankreuzen:
□  7 cm		□  14 cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.2	Schornsteinsystem

1.2.1	......... stgm.	Schiedel ABSOLUT-PARAT
(mögliche Schornsteinhöhen ≥ 1,0 m bis < 12,0 m)

Typ:  ASP 12
Lichter Ø 12 cm (mit Ringspalt)
Außenmaß  36 x 36 cm

1 Anlage, bestehend aus:

1 KINGFIRE GAS PARAT-Set, inkl. Mündungsabschluss nach Wahl
(Edelstahl oder schwarz beschichtet) mit Regenhaube, Adapter und Versetzmittel

1 Thermo-Trennstein aus hochdichtem Blähglas, für die vertikale, thermische Entkoppelung des Schornsteins am Dachdurchgang 
(Einbau auf Höhe der obersten Dämmebene)

1 Zuluft-Kopfplatte aus korrosionsbeständigem Edelstahl,
inkl. Befestigungs-Set, für:
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion)
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3	Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern
und auszuführen:

1.3.1	...... St.	Örtlicher Geräteanschluss an die häusliche Gasversorgung, nach DVGW-TRGI, technische Regeln für Gasinstallationen (Arbeitsblatt G 600)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.2	...... St.	Thermo-Fußplatte aus hochdichtem Blähglas, als Zuschlag,
für die vertikale thermische Entkoppelung des KINGFIRE-Ofenmoduls (Einbau auf der Bodenplatte) Außenmaß 60 x 60 cm, Höhe 10 cm 
(zusätzlich ist die Sockelerhöhung 7 cm erforderlich, s. Pos. 1.1.1)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.3	...... St.	Wi-Fi Kommunikationsmodul, als Zuschlag,
zur Nutzung der Bedien-App Schiedel INflame! (Download im App-Store)

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.4	...... St.	Nachträglicher Einbau des KINGFIRE-Ofeneinsatzes, als Zuschlag,
Transport und Einbau durch den Schiedel-Kundendienst – bitte ankreuzen:
□  in ebenerdigem Geschoss (max. 2 Stufen)
□  in unterschiedlichen Etagen (mit bauseitigen Helfern)

Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.5	.......... m²	Örtliche Oberflächenveredelung des KINGFIRE-Ofenmoduls 
mit ......................................

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.6	...... St.	Obere Putztür komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.7	........ stgm.	Biegesteife Ausführung als Zuschlag,
korrosionsgeschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente, werkseitig eingebaut.

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.8	...... St.	Schornsteinhalter als oberste statische Abstützung - bitte ankreuzen:
(oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren)
□ Standard			□ verstärkt		□ 45° über Eck

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:


Alternativposition:

1.3.9	...... St.	Stülpkopf aus Faserbeton in Strukturnachbildung, als Zuschlag, 
Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung 
an die Dachschräge.

Struktur: ...........................	Farbe: ......................	Höhe: ................. cm

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.10	.......... m²	Örtliche Schornsteinkopfverkleidung als ............................

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.11	...... Anlage	Verschlämmen der Schornstein-Oberflächen (werkseitig),
als Zuschlag, je Anlage

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

1.3.12	...... Set	Versetzschlaufen
zum Anheben und Versetzen des KINGFIRE-Ofenmoduls und
der ABSOLUT-PARAT-Elemente, Set:  4 Stück

Material:
Lohn:			E.P.:			G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: